5.2 .X Gestion de l’Energie

5.2.X.1 Description de la gestion de l’énergie

Le système de gestion de l’énergie est crucial pour le projet, car il convertit, stoker et distribue l’énergie nécessaire a toutes les autres fonctions, de la détection de mouvement a la transmission des alertes.

Aussi cette fonction doit alimenter un système capable de filmer en 720p et de communiquer chaque semaine avec une centrale situé a 2000km, le tout sans intervention humaine pendant 12 mois

Aspect physique :

- Le système doit fonctionner sous 2 mètres de neige (ainsi la solution doit donc compter sur une densité de stockage massive ou une source d’énergie non obstruée par la neige)

- Doit s’intégrer dans le volume d’intérêt de 1m3 au sol

- Les composantes doivent tolérer des températures allant jusqu’ a -20⁰C

Aspect économique :

- Le coût du transport étant lié a la masse, la densité énergétique de la solution est prioritaire pour réduire le poids total a acheminer dans le grand nord

- Il doit être facile a installé par deux personnes sans compétences en ingénierie

Aspect temporel :

- Autonomie garantie de 1 an sans accès physique

- Communication hebdomadaire exigeant des pics de puissance réguliers

Aspect socio-environnemental :

- Utilisation de matériaux recyclables et minimisation de la pollution chimique du sol arctique en cas de bris du boîtier

5.2.X.2.1 Pile à combustible au méthanol (EFOY 80)

Description : Le système repose sur l’utilisation d’une petite pile à combustible qui convertit du méthanol liquide en électricité. Il fonctionne en modulant la lumière, même dans des conditions difficiles comme sous la neige, et rejette une faible quantité de chaleur, ce qui peut contribuer à maintenir le système à une température d’environ -20 °C. Son coût d’achat est relativement élevé (environ 2500 $ et plus). Toutefois, l’utilisation de méthanol, bien qu’inflammable, peut simplifier certains aspects logistiques et potentiellement réduire les coûts liés au transport sécurisé. Enfin, le système offre une bonne autonomie, puisqu’un réservoir de 10 à 20 litres permet de le faire fonctionner sur une période prolongée.

Décision : Rejetée

Justification : Bien que techniquement performant sous la neige, le coût et la complexité de transport de combustible inflammable pour des non-ingénieurs rendent cette solution moins intéressante

Références :

https://www.h2r-equipements.com/pile-a-combustible-camping-car-van-et-fourgon/19070-efoy-efoy-80.html

5.2.X.2.2 Bloc de batteries primaire (Non-rechargeables) Lithium-thionyl chloride(Je – SOCl2)

Description : Le système utilise un grand banc de piles industrielles non rechargeables à très haute densité énergétique. Il offre une performance exceptionnelle en conditions de grand froid, pouvant fonctionner jusqu’à -40 °C, tout en restant très compact par rapport à la quantité d’énergie stockée. Son coût demeure modéré, aux alentours de 400 $ pour la capacité requise, et sa masse réduite facilite le transport. Enfin, il est conçu pour une utilisation à long terme, avec une durée de vie estimée entre 5 et 10 ans en décharge lente.

Décision : Retenue

Justification : Puisque le soleil est absent sous 2m de neige, il est plus fiable de transporter toute l'énergie nécessaire pour l'année dès le départ. Cette technologie est la plus robuste pour les températures extrêmes et ne nécessite aucun entretien ni déploiement complexe

Références : [1] Saft Groupe SAS. (2024). Fiche technique de la pile au lithium primaire LS 33600. Disponible sur :saft.com. (Confirmant la plage de température de -60°C à +85°C et la densité énergétique de 650 Wh/kg).

[2] Électronique Digi-Key. (2026). Liste des produits : Saft LS33600. (Prix unitaire ~20,00$CAD, validant un coût de 400$pour un banc de 20 unités).

5.2.X.2.2 Récupération d’énergie par Gradient Thermique (TEG)

Description : le fonctionnement du modules thermoélectriques exploitant la différence de température entre le sol, généralement plus chaud, et l’air ou la neige en surface. Il ne comporte aucun élément mobile, ce qui le rend particulièrement robuste et fiable. Le coût des modules est relativement raisonnable, bien qu’il nécessite une structure physique plus étendue afin de créer un gradient thermique suffisant. Enfin, ce type de système offre une durée de vie quasi illimitée, ce qui en fait une solution durable à long terme.

Décision : Rejetée

Justification : L'efficacité est trop faible pour alimenter les photos de consommation d'une transmission radio à 2000 km et la prise d'images 720p. Le montage physique est trop complexe pour des non-experts.

Références : [1] Rowe, DM (éd.). (2018). « Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano ». CRC Press.

[2] Stevens, JW (2001). « Conception optimale des systèmes de génération thermoélectrique avec résistance de contact thermique ». Heat Transfer Engineering.

Analyse de faisabilité

|  |  | Critère de | Faisabilité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solutions | Physique | Économique | Temporelle | Socio-env. | Décision |
| Pile à combustible au méthanol (EFOY 80) | Oui | Non | Oui mais | Oui mais | Rejetée |
| Bloc de batteries primaire lithium-thionyl chloride(Je – SOCl2) | Oui | Oui | Oui | Oui | Retenue |
| Récupération d’énergie par Gradient Thermique (TEG) | Oui mais | Oui mais | Non | Oui | Rejetée |